26 декабря 2003 г.

# Часто задаваемые вопросы 
и ответы на них

- Как управлять картинкой, открытой с помощью “Услуг” программы U70?

- X-терминал плохо работает

- Как добиться того, чтобы какая-либо подсистема У-1.5 не перестраивалась при переходе из одного режима работы У-1.5 в другой?

- Зачем нужно “сообщение о состоянии ускорителей”?

- Как создать “сообщение о состоянии ускорителей”?

### Вопрос:

Как управлять картинкой, открытой с помощью “Услуг” программы U70?

### Ответ:

- Навести курсор манипулятора “мышь” на картинку

- Нажать правую клавишу - откроется меню

- Не убирая курсор с картинки, сделать выбор в меню - нажимать левую или правую клавишу “мыши”

### Вопрос:

X-терминал плохо работает:

- не открываются таблицы с данными

- медленная реакция на команды пользователя (медленно работает)

### Ответ:

Действовать в следующем порядке:

- Причина – открыто слишком много окон на X-терминале (таблицы, картинки, часы и пр.)

  - Следует закрыть как можно больше окон на X-терминале.

- Если ситуация не улучшилась:
Причина - следствие динамического перераспределения оперативной памяти на Рабочей станции во время длительной работы X-терминала:

  - Следует перезагрузить X-терминал (не путать с перезагрузкой программы U70)

- Если ситуация не улучшилась:
Причина – в памяти Рабочей станции, обслуживающей X-терминал, имеется большое количество zombie-процессов (не работающих):

  - Следует обратиться к системному администратору (П.А.Воробьев) или к В.П.Воеводину.

### Вопрос:

Как добиться того, чтобы какая-либо подсистема У-1.5 не перестраивалась при переходе из одного режима работы У-1.5  в другой?

### Ответ:

- Способ:

  - Следует скопировать управляющие параметры системы из одного режима работы У-1.5 в другой и переслать их в контроллер оборудования (PC-186). Для этого надо:

    - Открыть меню “Режимы” программы U70

      - Выбрать операцию “Копировать данные из одного режима в другой” и следовать указаниям

      - Дождаться выполнения операции, просматривая текстовый файл “Режимы ->Просмотр результатов выполнения последней операции”

    - Открыть меню “Режимы” программы U70

      - Выбрать операцию “Переслать данные указанного режима в контроллеры оборудования” и следовать указаниям

      - Дождаться выполнения операции, просматривая тот же текстовый файл.

- Способ:

  - Следует выбрать способ управления подсистемой “Управление в связанных режимах”. Для этого надо:

    - В меню Системы Управления (которое показывает программа U70) открыть таблицу 
“Данная подсистема ->Utilities ->Connected regimes ->List of connected regimes”

      - Указать номера связанных режимов (которые должны управляться одновременно и одинаково)

      - Указать номер базового режима (который будет использоваться как исходный)

      - Закрыть таблицу

    - В меню Системы Управления выбрать задачу 
“Данная подсистема ->Utilities ->Connected control”

      - Редактировать данные и обязательно пересылать данные в контроллер оборудования

- Способ:

  - Следует скопировать управляющие параметры системы из одного режима работы У-1.5 в другой и переслать их в контроллер оборудования (PC-186). Для этого надо:

    - В меню Системы Управления открыть таблицу
“Данная подсистема ->Utilities ->Copy hot data to regimes”

      - Указать номера режимов: из какого в какой копировать и выполнить (“Execute”)

      - Закрыть таблицу

    - В меню Системы Управления последовательно для всех таблиц управляющих данных подсистемы:

      - открыть таблицу, нажать графическую кнопку “Execute”, закрыть таблицу

### Вопрос:

Зачем нужно “сообщение о состоянии ускорителей”?

### Ответ:

Нестабильная работа ускорителя или его остановка вызывает справедливые вопросы у пользователей пучка и других заинтересованных лиц –

- все желают знать причину и длительность такого состояния ускорителя.

Вместо того, чтобы непрерывно отвечать на эти вопросы по телефону и громкой связи, можно создать сообщение, которое пересылается

- в Базу данных web-сайта ОУ У-70,

- в Систему Управления,

- по e-mail всем, кто оформил на это подписку.

Тем самым, сообщение становится доступным

- всем пользователям Системы Управления:

  - программа U70: “Услуги -> Информация о сеансе ->Сообщения о ходе сеанса”

- всем потребителям пучка У-70, а также всем заинтересованным лицам в любой точке мира:

  - web-сайт ОУ У-70

    - http://www.oku.ihep.su/web_u70/data/u_data.htm

  - программа u70_view.exe для MS Windows 95/98/ME/NT/2k/XP

    - “Данные ->Информация о сеансе ->Сообщения о ходе сеанса”

Замечание: хорошим тоном является создание сообщения о начале нормальной работы ускорителя после его остановки или настройки режимов.

### Вопрос:

Как создать “сообщение о состоянии ускорителей”?

### Ответ:

- Сообщение могут создать:

  - начальники служб оперативного управления У-70 и У-1.5

  - начальники смен оперативного управления У-70 и У-1.5

  - специалисты Системы Управления

- Сообщение создается на специальной web-странице сайта ОУ У-70:

  - Путь через http://www.ihep.su/:

    - Основная деятельность -> Информация о текущей работе ускорительного комплекса -> Создание сообщения о текущей работе”

  - Путь через http://www.oku.ihep.su/:

    - Информация о текущей работе ускорительного комплекса -> Создание сообщения о текущей работе”

  - следует ввести, а затем подтвердить пароль для Системы Управления (т.е. пароль для программы U70), каждый раз нажимая графическую кнопку “Принять”

  - далее воспользоваться шаблоном сообщения, отредактировать его (указать дату окончания работ, добавить дополнительную информацию) и нажать графическую кнопку “Отослать”

  - дождаться надписи “Перейти к следующему сообщению” и покинуть web-страницу