Система коррекции магнитного поля У-70

(управление через микроконтроллеры)

Клименков Е.В.

Создано: 03-17.09.04

Исправлено: 18.11.04, 14.10.05, 31.10.05, 31.05.06

Состав и характеристика цепей коррекции

Содержание:

Коррекции	2

1. Коррекция параметрических (полуцелых) резонансов	2

2. Коррекция нормальных октупольных резонансов	2

3. Коррекция нормальных секступольных резонансов	3

4. Коррекция косых секступольных резонансов	4

6. Коррекция искажений орбиты пучка	5

5. Коррекция косых квадрупольных резонансов	6

7. Регулировка разброса бетатронных частот в пучке в зависимости от величины кубичной нелинейности	6

8. Коррекция резонанса связи	7

12. Постоянная составляющая градиента	7

9. Регулировка бетатронных частот (градиенты)	8

10. Коррекция хроматичности квадратичная δ2Hz/δr2, δ2Hr/δz2	8

Управление выводом пучка	9

11. Управление октупольными линзами Mедленного Bывода	9

13. Формирователь эмиттанса пучка	9

Резервные МК321	9

Источники информации:

- Гуревич А.С. “Разработка и исследование систем коррекции магнитного поля ускорителя ИФВЭ для работы с быстроцикличным синхротроном-инжектором”: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. ИФВЭ 87-72, Серпухов, 1987.

- Расположение и адреса МК321 (Инчагов А.А., Клименков Е.В., Комаров В.В.)

- Характеристики источников питания (Горохов М.Н.)

Обозначения:

| № – номер в программе МК – микроконтроллер МК321 КМ – контроллер магистрали (BC) КО – контроллер оборудования PC186 (EC) RT – remote terminal ИП – источник питания | A max – макс.допустимое значение тока ИП А/мс – макс.доп.скорость нарастания тока ИП А/мс – макс.допуст.скорость спада тока ИП A/V (опора)– настройка ИП для управления (соответствие макс.тока ИП напряжению ЦАП) A/V (шунт)– настройка ИП для измерения тока (соответствие макс.тока ИП напряжению АЦП) |
| --- | --- |

Алгоритм управления коррекцией (ортогонализация):

| K=W - алгоритм | K – вектор выходных кодов W – вектор управляющих параметров  - управляющая матрица | Для гармонических коррекций: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | = | { | _ |  + | } | _ - нечетные  + - четные |
|  |  |  |  | -_ |  + |  |  |

## Коррекции

### 1. Коррекция параметрических (полуцелых) резонансов

| №=1: (нечетные) 2Qr=19, 2Qz=19 №=2: (четные) 2Qr=20, 2Qz=20 |  |  |  |  |  |  | #### K=K7 K27 K10 K30 K67 K87 K70 K90  #### W=WS0,2,19 WC0,2,19 WS2,0,19 WC2,0,19 WS0,2,20 WC0,2,20 WS2,0,20 WC2,0,20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |  |
| 1,2 | 1 | 2Qr=19, sin 2Qr=20, sin | 10 | Норм.град. | 2 | 1+, 2– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 8, 9 | 2, 2, 5 |  |
|  |  |  | 70 | Норм.град. | 2 | 3+, 4– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 10, 11 | 2, 2, 5 |  |
|  | 2 | 2Qr=19, cos 2Qr=20, cos | 30 | Норм.град. | 2 | 5+, 6– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 12, 13 | 2, 2, 5 |  |
|  |  |  | 90 | Норм.град. | 1 | 1+, 2– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 1, 2 | 2, 2, 5 |  |
|  | 3 | 2Qz=19, sin 2Qz=20, sin | 7 | Норм.град. | 1 | 3+, 4– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 3, 4 | 2, 2, 5 |  |
|  |  |  | 67 | Норм.град. | 1 | 5+, 6– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 5, 6 | 2, 2, 5 |  |
|  | 4 | 2Qz=19, cos 2Qz=20, cos | 27 | Норм.град. | 3 | 1+, 2– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 8, 9 | 1, 2, 5 |  |
|  |  |  | 87 | Норм.град. | 3 | 3+, 4– |  | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 10, 11 | 1, 2, 5 |  |

### 2. Коррекция нормальных октупольных резонансов

| #### Коррекция кубичного резонанса на нормальной кубичной нелинейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №=3: | 2Qr+2Qz=39, |  | 4Qz=39 |  | #### W=WS2,2,39 WC2,2,39 WS0,4,39 WC0,4,39  |  |  |  |  |  |  | ####  - для каждой коррекции специальная матрица |  |  |  |  |
| №=17: | 4Qr=39, |  | 2Qr+2Qz=39 |  | W=WS4,0,39 WC4,0,39 WS2,2,39 WC2,2,39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №=18: | 4Qr=39, |  | 4Qz=39 |  | W=WS4,0,39 WC4,0,39 WS0,4,39 WC0,4,39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### K=K16,56,96 K26,66,106 K15,55,95 K25,65,105  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Цепь коррекции |  |  | Блок |  | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс |  | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| 3,17,18 | 1 | 2Qr+2Qz=39, sin 4Qr=39, sin |  | 16, 56, 96 |  | Норм. Куб. | 3 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 12, 13 | 1, 2, 5 |
|  | 2 | 2Qr+2Qz=39, cos 4Qr=39, cos |  | 26, 66, 106 |  | Норм. Куб. | 4 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 1, 2 | 1, 2, 5 |
|  | 3 | 4Qz=39, sin |  | 15, 55, 95 |  | Норм. Куб. | 4 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 5, 6 | 1, 2, 5 |
|  | 4 | 4Qz=39, cos |  | 25, 65, 105 |  | Норм. Куб. | 4 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 3, 4 | 1, 2, 5 |

### 3. Коррекция нормальных секступольных резонансов

| №=4: нечетные - Коррекция квадратичного резонанса на нормальной квадратичной нелинейности 3Qr=29, Qr+2Qz=29 - Коррекция зависимости ширины резонансов 2Qr=19p, 2Qz=19p от квадратичной нелинейности около равновесной орбиты №=5: четные - Коррекция квадратичного резонанса на нормальной квадратичной нелинейности 3Qr=28, Qr+2Qz=28 - Коррекция зависимости ширины резонансов 2Qr=20p, 2Qz=20p от квадратичной нелинейности около равновесной орбиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### K=K4 K24 K3 K23 K10 K30 K9 K29 K64 K84 K63 K83 K70 K90 K69 K89  #### W=WS3,0,29 WC3,0,29 WS1,2,29 WC1,2,29 WS2,0,19p WC2,0,19p WS0,2,19p WC0,2,19p WS3,0,28 WC3,0,28 WS1,2,28 WC1,2,28 WS2,0,20p WC2,0,20p WS0,2,20p WC0,2,20p  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс |  | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |  |
| 4,5 | 1 | 3Qr=29, sin 3Qr=28, sin | 4 | Норм.квадруп. | 8 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 9, 10 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 64 | Норм.квадруп. | 10 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 9, 10 | 1, 1, 4 |  |
|  | 2 | 3Qr=29, cos 3Qr=28, cos | 24 | Норм.квадруп. | 8 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 11, 12 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 84 | Норм.квадруп. | 10 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 11, 12 | 1, 1, 4 |  |
|  | 3 | Qr+2Qz=29, sin Qr+2Qz=28, sin | 3 | Норм.квадруп. | 8 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 13, 14 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 63 | Норм.квадруп. | 10 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 13, 14 | 1, 1, 4 |  |
|  | 4 | Qr+2Qz =29, cos Qr+2Qz =28, cos | 23 | Норм.квадруп. | 8 | 7+, 8– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 15, 16 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 83 | Норм.квадруп. | 10 | 7+, 8– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 15, 16 | 1, 1, 4 |  |
|  | 5 | 2Qr=19p, sin 2Qr=20p, sin | 10 | Норм.квадруп. | 9 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 1, 2 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 70 | Норм.квадруп. | 11 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 1, 2 | 1, 1, 4 |  |
|  | 6 | 2Qr=19p, cos 2Qr=20p, cos | 30 | Норм.квадруп. | 9 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 3, 4 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 90 | Норм.квадруп. | 11 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 3, 4 | 1, 1, 4 |  |
|  | 7 | 2Qz=19p, sin 2Qz=20p, sin | 9 | Норм.квадруп. | 9 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 5, 6 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 69 | Норм.квадруп. | 11 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 5, 6 | 1, 1, 4 |  |
|  | 8 | 2Qz=19p, cos 2Qz=20p, cos | 29 | Норм.квадруп. | 9 | 7+, 8– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 7, 8 | 2, 1, 4 |  |
|  |  |  | 89 | Норм.квадруп. | 11 | 7+, 8– | 10 | 1 | 1 |  | 10/5 | 10/2 | 7, 8 | 1, 1, 4 |  |

### 4. Коррекция косых секступольных резонансов

| №=6: нечетные - Коррекция квадратичного резонанса на косой квадратичной нелинейности 3Qя=29, 2Qr+Qz=29 - Коррекция зависимости ширины резонансов Qr+Qr=19p от косой квадратичной нелинейности около равновесной орбиты №=7: четные - Коррекция квадратичного резонанса на косой квадратичной нелинейности 3Qя=28, 2Qr+Qz=28 (И-100) или 2Qr-Qz=10 (бустер) - Коррекция зависимости ширины резонансов Qr+Qz=20p от косой квадратичной нелинейности около равновесной орбиты | K=K5 K25 K16 K36 K3 K14 K65 K85 K76 K96 K63 K74  W=WS0,3,29 WC0,3,29 WS2,1,29 WC2,1,29 WS1,1,19p WC1,1,19p WS0,3,28 WC0,3,28 WS2,1,28 WC2,1,28 WS1,1,20p WC1,1,20p  |
| --- | --- |

| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,7 | 1 | 3Qz=29, sin 3Qz=28, sin | 5 | Кос.квадруп. | 12 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 1, 2 | 2, 4, 6 |
|  |  |  | 65 | Кос.квадупр. | 12 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 3, 4 | 2, 4, 6 |
|  | 2 | 3Qz=29, cos 3Qz=28, cos | 25 | Кос.квадруп. | 12 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 5, 6 | 2, 4, 6 |
|  |  |  | 85 | Кос.квадруп. | 12 | 7+, 8– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 7, 8 | 2, 4, 6 |
|  | 3 | 2Qr+Qz=29, sin 2Qr+Qz=28, sin | 16 | Кос.квадруп. | 13 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 9, 10 | 2, 4, 6 |
|  |  |  | 76 | Кос.квадруп. | 13 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 11, 12 | 2, 4, 6 |
|  | 4 | 2Qr+Qz=29, cos 2Qr+Qz=28, cos | 36 | Кос.квадруп. | 13 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 13, 14 | 2, 4, 6 |
|  |  |  | 96 | Кос.квадруп. | 13 | 7+, 8– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 15, 16 | 2, 4, 6 |
|  | 5 | Qr+Qz=19p, sin Qr+Qz=20p, sin | 3 | Кос.квадруп. | 14 | 1+, 2– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 1, 2 | 1, 5, 7 |
|  |  |  | 63 | Кос.квадруп. | 14 | 3+, 4– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 3, 4 | 1, 5, 7 |
|  | 6 | Qr+Qz=19p, cos Qr+Qz=20p, cos | 14 | Кос.квадруп. | 14 | 5+, 6– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 5, 6 | 1, 5, 7 |
|  |  |  | 74 | Кос.квадруп. | 14 | 7+, 8– | 10 | 1 | 1 | 10/5 | 10/2 | 7, 8 | 1, 5, 7 |

### 6. Коррекция искажений орбиты пучка

| - N=9: коррекция орбиты по радиусу - N=10: коррекция орбиты по вертикали |  |  |  |  |  | Управление без алгоритма ортогонализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |  |
| 9 | 1 | Гармоника Hz=9, sin | 4, 10, 17, 24, 31, 37, 44, 51, 57, 64, 70, 77, 84, 91, 97, 104, 111, 117 | Дипольные обмотки 3 | СДКО-1 |  | +, – | 2 | 0.2 | 0.2 | 2/5 | 2/2 | 3, 4 | 2, 5, 7 |  |
|  | 2 | Гармоника Hz=9, cos | 1, 7, 14, 21, 28, 34, 40, 48, 54, 61, 67, 74, 81, 88, 94, 100, 108, 114 | Дипольные обмотки 3 | СДКО-1 |  | +, – | 2 | 0.2 | 0.2 | 2/5 | 2/2 | 9,10 | 2, 5, 7 |  |
|  | 3 | Гармоника Hz=10, sin | по 3 через 3, начиная с 3 | Дипольные обмотки 2 | СДКО-1 |  | +, – | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2/5 | 0.2/2 | 1, 2 | 2, 5, 7 |  |
|  | 4 | Гармоника Hz=10, cos | по 3 через 3, начиная с 120 | Дипольные обмотки 2 | СДКО-1 |  | +, – | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.2/5 | 0.2/2 | 7, 8 | 2, 5, 7 |  |
|  | 5 | Гармоника Hz=11, sin | 3, 8, 13, 19, 25, 30, 36, 41, 46, 52, 58, 63, 68, 73, 79, 85, 90, 96, 101, 106, 112, 118 | Дипольные обмотки 4 | СДКО-1 |  | +, – | 2 | 0.2 | 0.2 | 2/5 | 2/2 | 5, 6 | 2, 5, 7 |  |
|  | 6 | Гармоника Hz=11, cos | 5, 11, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 49, 55, 60, 65, 71, 76, 82, 87, 93, 98, 103, 109, 115, 120 | Дипольные обмотки 4 | СДКО-1 |  | +, – | 2 | 0.2 | 0.2 | 2/5 | 2/2 | 11, 12 | 2, 5, 7 |  |
| 10 | 1 | Гармоника Hr=10, sin | 4,10,22, 28, 34, 40, 52, 58, 64, 70, 82, 88, 94, 100, 112, 118 | Медианные обмотки | 19 |  | 5+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 5 | 1, 4, 6 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 6+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 6 | 1, 4, 6 |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  | 3+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 10 | 1, 4, 6 |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  | 4+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 11 | 1, 4, 6 |  |
|  | 2 | Гармоника Hr=10, cos | 1,7,13, 31, 37, 43, 61, 67, 73, 91, 97, 103 | Медианные обмотки | 19 |  | 1+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 1 | 1, 4, 6 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 2+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 2 | 1, 4, 6 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 3+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 3 | 1, 4, 6 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 4+ | 10 | 1 | 1 | 10/5 |  | 4 | 1, 4, 6 |  |

### 5. Коррекция косых квадрупольных резонансов

| #### Коррекция суммовых резонансов связи второго порядка Qr+Qz=19, Qr+Qz=20 | K=K19 K39 K79 K99  W=WS1,1,19 WC1,1,19 WS1,1,20 WC1,1,20  |
| --- | --- |

| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1,3 | Qr+Qz=19, sin Qr+Qz=20, sin | 19 | Кос.град. | 15 | 1+, 2– | 10 | 10 | 10 | 10/5 | 10/2 | 9, 10 | 1, 5, 7 |
|  |  |  | 79 | Кос.град. | 15 | 3+, 4– | 10 | 10 | 10 | 10/5 | 10/2 | 11, 12 | 1, 5, 7 |
|  | 2,4 | Qr+Qz=19, cos Qr+Qz=20, cos | 39 | Кос.град. | 15 | 5+, 6– | 10 | 10 | 10 | 10/5 | 10/2 | 13, 14 | 1, 5, 7 |
|  |  |  | 99 | Кос.град. | 15 | 7+, 8– | 10 | 10 | 10 | 10/5 | 10/2 | 15, 16 | 1, 5, 7 |

### 7. Регулировка разброса бетатронных частот в пучке в зависимости от величины кубичной нелинейности

| - Постоянная составляющая кубичной нелинейности - Управление без алгоритма ортогонализации | K= { K16, 36, 56, 76, 96, 116 K15, 35, 55, 75, 95, 115 } W= { ΔQr ΔQz } |
| --- | --- |

| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | ΔQr, Кубичный Foc. | 16, 36, 56, 76, 96, 116 | Норм. куб. | КУБКОР | + | 50 | 1 | 1 | 50 / 5 |  | 13 | 2, 5, 7 |
|  | 2 | ΔQz Кубичный DeFoc. | 15, 35, 55, 75, 95, 115 | Норм. куб. | КУБКОР | – | 50 | 1 | 1 | 50 / 5 |  | 14 | 2, 5, 7 |

### 8. Коррекция резонанса связи

| - N=12: мощные источники Цепь для компенсации резонанса Qr–Qz=0 на максимальных полях и обеспечения Медленного Вывода. | K= { Kвсе 9-е K18, 21, 48, 51, 78, 81, 108, 111 } α=; {; 1; -0.702; }. 0; 1. |
| --- | --- |
| - N=13: маломощные источники Цепь создает по азимуту постоянную составляющую и четные гармоники косого градиента и удается подавить 20-ю гармонику, возбуждающую резонанс Qr+Qz=20 |  |

| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | Qr–Qz=0 для макс.полей | Все 9-е блоки | Кос.град. | ШП1 | + | 100 | 0.2 | 0.2 | 100/5 |  | 1 | 1, 3, 2 |
| 13 | 1 | Qr–Qz=0 | 18, 21, 48, 51, 78, 81, 108, 111 | Кос.град. | 18 | 5+ | 10 | 0.2 | 0.2 | 10/5 |  | 12 | 1, 4, 6 |

### 12. Постоянная составляющая градиента

- Управление без алгоритма ортогонализации

| № | Элемент управления |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | ΔQr, (Foc.) | Закрытые блоки: 2, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 48, 56, 58, 35, 41, 43, 45, 51, 59, 61, 63, 65, 67, 117 | Норм.град. | 18 | 1+ | 10 |  |  | 10/5 |  | 8 | 1, 4, 6 |
|  | 2 | ΔQz (DeFoc.) | Закрытые блоки: 2, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 48, 56, 58, 35, 41, 43, 45, 51, 59, 61, 63, 65, 67, 117 | Норм.град. | 18 | 2+ | 10 |  |  | 10/5 |  | 9 | 1, 4, 6 |

### 9. Регулировка бетатронных частот (градиенты)

| - мощные источники | Determinant = 9.0589 | K= { KFoc , KDefoc } | W= { ΔQr , ΔQz } |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | ΔQr (Foc.) | все Фок. блоки, кроме 6-х | Норм.град. |  |  | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 / 10 |  | 2 | 1, 3, 2 |
|  | 2 | ΔQz (Defoc.) | все Дефок. блоки, кроме 5-х | Норм.град. |  |  | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 / 10 |  | 3 | 1, 3, 2 |

### 10. Коррекция хроматичности квадратичная δ2Hz/δr2, δ2Hr/δz2

| - мощные источники | Determinant = 379.54 | K= { KFoc , KDefoc } | W= { δ2Hz/δr2 , δ2Hr/δz2 } |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Цепь коррекции |  | Блок | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | δ2Hz/δr2 (Foc.) | все Фок. блоки, кроме 6-х | Норм.квадруп. |  | + | 150 | 0.5 | 0.5 | 150 / 7.5 |  | 5 | 1, 3, 2 |
|  | 2 | δ2Hr/δz2 (Defoc.) | все Дефок. блоки, кроме 5-х | Норм.квадруп. |  |  | 150 | 0.5 | 0.5 | 150 / 7.5 |  | 4 | 1, 3, 2 |

## Управление выводом пучка

Управление без алгоритма ортогонализации

### 11. Управление октупольными линзами Mедленного Bывода

- Управление без алгоритма ортогонализации

| № | Элемент управления |  | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | Октупольная линза MB |  | + | 150 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 2, 3, 2 |

### 13. Формирователь эмиттанса пучка

- Управление без алгоритма ортогонализации

- Не существуют МК

| № | Элемент управления (импульсный) |  | Тип обмотки | Стойка, ИП,поляр. |  | A max | А /мс | А /мс | A/V (опора) | A/V (шунт) | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | ФЭП1 (после КС2) | ДО 82/94 | 2 | 7+ | 10 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2, 2, 5 |
|  | 2 | ФЭП2 (в конце КС2) | ДО 76/88 | 1 | 7+ | 10 | 2 | 2 |  |  | 7 | 2, 2, 5 |

## Резервные МК321

| Стойка, ИП,поляр. |  | МК | КМ, КО,RT |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 7 | 7 | 1, 4, 6 |

В начало