Система коррекции магнитного поля У-70

(управление через микроконтроллеры)

Клименков Е.В.

Создано: 27.06-26.12.03

Исправлено: 03-09.09.04, 02.10.04, 28.01.05, 04.10.2005

# Таблицы технологических параметров в Базе Данных

Содержание:

Оглавление

Таблицы технологических параметров в Базе Данных	1

Вывод технологических параметров	2

Список вывода для каждого режима	2

Список вывода для всех режимов	2

Определение технологических параметров	3

Функции тока для источников	3

Каждый столбец DATA-таблицы	4

Содержимое DATA-таблицы	4

Измеренные данные	5

Каждый столбец DATA-таблицы	6

Значения статусов МС:	6

Значения статусов ИП	6

Готовность данных для EC	7

Каждый элемент DATA-таблицы	7

Результат работы EC	8

## Вывод технологических параметров

### Список вывода для каждого режима

M_TM_COR_MC_REG		MAIN-таблица: P=8, T=20, 32 параметра

Управление MC, copy=1,3

- Интерф. WS-EC, готовность данных EC

- Интерф. WS-EC, результат управления EC

- Управляющие функции для ИП

| Plane | Tuple | Name | Tuple | Name | Tuple | Name | Tuple | Name | Tuple | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | K1 | 5 | K5 | 9 | K9 | 13 | K13 | 17-20 | Res. |
| 1-8 | 2 | K2 | 6 | K6 | 10 | K10 | 14 | K14 |  |  |
| 1-8 | 3 | K3 | 7 | K7 | 11 | K11 | 15 | K15 |  |  |
| 1-8 | 4 | K4 | 8 | K8 | 12 | K12 | 16 | K16 |  |  |

Перейти к оглавлению

### Список вывода для всех режимов

M_TM_COR_MC_NOREG	MAIN-таблица: P=1, T=50, 32 параметра

| Измерение параметров, copy=1,3 - Интерф.WS-EC, готовность данных WS - Интерф.WS-EC, рез. измерения EC - Измеренные статусы,функции МС, ИП Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 1; K1; 10; K10. 1; 2; K2; 11; K11. 1; 3; K3; 12; K12. 1; 4; K4; 13; K13. 1; 5; K5; 14; K14. 1; 6; K6; 15; K15. 1; 7; K7; 16; K16. 1; 8; K8; 17-20; Res.. 1; 9; K9. | Измерение параметров, copy=1 - Интерф. WS-EC, готовность данных EC - Интерф. WS-EC, рез.измерения EC - Измеренные статусы,функции МС, ИП Plane; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 21; K1; 30; K10. 1; 22; K2; 31; K11. 1; 23; K3; 32; K12. 1; 24; K4; 33; K13. 1; 25; K5; 34; K14. 1; 26; K6; 35; K15. 1; 27; K7; 36; K16. 1; 28; K8; 37-40; Res.. 1; 29; K9. |
| --- | --- |
| Интерфейс WS-EC, copy=1,3 - ИнтерфейсWS-EC, готовность данных WS - ИнтерфейсWS-EC, результат управления EC - ИнтерфейсWS-EC, результат измерения EC Plane; Tuple; Name; Tuple; Name; Tuple; Name. 1; 41; EC1; 42; EC2; 43; EC3. | Резерв Plane; Tuple. 44-50. |

Перейти к оглавлению

## Определение технологических параметров

### Функции тока для источников

Данные формирует управляющая ПП на WS.

Данные использует ПП в EC.

Таблицы содержат информацию о законе изменения тока источников в виде временных функций опорного напряжения для источников и команд микроконтроллеру.

Номер плоскости PASSPORT-, DATA-таблицы соответствует номеру режима.

Номер PASSPORT-, DATA-таблиц составлен из номера EC и BC (в этом EC).

M_TP_COR_MC_FUN11		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TP_COR_MC_FUN12		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TP_COR_MC_FUN21		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TP_COR_MC_FUN22		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TP_COR_MC_FUN31		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…5 | 132 | МС 1…5 |

M_TP_COR_MC_FUN32		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…5 | 132 | МС 1 |

M_TP_COR_MC_FUN41		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TP_COR_MC_FUN42		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TP_COR_MC_FUN51		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TP_COR_MC_FUN52		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=8, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1…16 | 132 | МС 1…16 |

M_TD_COR_MC_FUN11		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN12		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN21		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN22		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN31		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN32		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN41		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN42		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN51		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_FUN52		DATA-табл.тех.парам.: P=8, T=132, A=16, C=1,3

- размер плоскости таблицы:	4224, 264

- размер таблицы :			33792, 2112

- размер всех таблиц:		306240

Каждый столбец DATA-таблицы содержит закон изменения тока для одного источника в одном цикле работы ускорителя. Весь закон составлен из 2-х функций опорного напряжения от времени, последовательно расположенных в столбце таблицы.

Функция № 1 начинает исполняться от события “B0”, функция № 2 – от события ”КС1”.

Каждая функция задана последовательностью пар чисел. Первая пара представляет собой заголовок функции, последующие пары содержат значения функции.

Заголовок составляют:

- Слово № 1 (16-бит):

  - Биты 0–7 - количество значений этой функции;

  - Биты 8–15 - команда микроконтроллеру для всей функции:

    - 0 – нет команды;

    - 1 – включить источник, способ 1, в начале 1го вектора;

    - 2 – включить источник, способ 2, в начале 1го вектора;

    - 4 – функция отрицательная (1й вектор).

- Слово № 2 (16-бит):

  - амплитуда вектора в начале первого интервала

Каждое значение функции задано парой чисел:

- Слово № 1 (16-бит):

  - Биты 0–11 - длительность вектора (временного интервала);

  - Биты 12–15 - команда микроконтроллеру

    - 0 – нет команды;

    - 1 – включить источник, в начале вектора;

    - 2 – выключить источник, в конце вектора.

    - 4 – сменить полярность источника, в конце вектора;

- Слово № 2 (16-бит):

  - амплитуда вектора в конце временного интервала.

Команды микроконтроллеру формирует управляющая ПП на WS при вычислении функции опорного напряжения.

Содержимое DATA-таблицы технологичеких параметров (один столбец):

| Номер функции | Событие запуска | Planes | Tuples | Values |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0 | 1-8 | 1 | Количество значений функции, команда |
|  |  |  | 2 | Начальная амплитуда функции |
|  |  |  | 3-50 | Не более 24 векторов |
| 2 | КС1 | 1-8 | 51 | Количество значений функции, команда |
|  |  |  | 52 | Начальная амплитуда функции |
|  |  |  | 53-132 | Не более 40 векторов |

Перейти к оглавлению

### Измеренные данные

Таблицы содержат данные о состоянии МС, ИП и значения двух параметров ИП.

Данные формирует управляющая ПП в EC.

Данные использует Супервизор технологической подсистемы (на WS).

Номер PASSPORT-, DATA-таблиц составлен из номера EC и BC (в этом EC).

M_TP_COR_MC_M11		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…16 | 130 | ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_M12		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…16 | 130 | ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_M21		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1 | 130 | ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_M22		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…16 | 130 | ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_M31		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…5 | 130 | ИП 1…5 |

M_TP_COR_MC_M32		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…5 | 130 | ИП 1 |

M_TP_COR_MC_M41		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…16 | 130 | ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_M42		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…16 | 130 | ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_M51		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…16 | 130 | ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_M61		PASSPORT-табл.тех.парам.: P=2, T=16

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1…16 | 130 | ИП 1…16 |

M_TD_COR_MC_M11		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M12		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M21		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M22		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130, A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M31		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130 A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M32		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130 A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_M41		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130 A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M42		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130 A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M51		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130 A=16, C=1,3

M_TD_COR_MC_M52		DATA-табл.тех.парам.: P=1, T=130 A=16, C=1,3

- размер плоскости таблицы:	4160, 260

- размер таблицы :			4160, 260

- размер всех таблиц:		37700

M_TD_COR_MC_M111		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M121		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M211		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M221		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M311		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M312		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=1, C=1

M_TD_COR_MC_M411		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M421		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M511		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

M_TD_COR_MC_M521		DATA-табл.тех.парам.: P=30, T=130 A=16, C=1

- размер плоскости таблицы:	4160, 260

- размер таблицы :			124800, 2080

- размер всех таблиц:		1125280

Каждый столбец DATA-таблицы содержит данные для одного микроконтроллера и соответствующего ему источника. Данные относятся к одному циклу работы ускорителя:

| Plane | Tuple | Values |
| --- | --- | --- |
| 1,1-30 | 1-2 | Значения статусов МС и ИП |
| 1,1-30 | 3-66 | Значения 1-го измеряемого параметра ИП – 64 вектора |
| 1,1-30 | 67-130 | Значения 2-го измеряемого параметра ИП – 64 вектора |

#### Значения статусов МС:

- бит 0 –

- бит 1 –

- бит 2 –

- бит 3 –

- бит 4 –

- бит 5 –

- бит 6 –

- бит 7 –

- бит 8 –

- бит 9 –

- бит 10 –

- бит 11 –

- бит 12 –

- бит 13 –

- бит 14 –

- бит 15 –

- бит 16 –

- бит 17 –

- бит 18 –

- бит 19 –

- бит 20 –

- бит 21 –

- бит 22 –

- бит 23 –

Значения статусов ИП:

- бит 24 –

- бит 25 –

- бит 26 –

- бит 27 –

- бит 28 –

- бит 29 –

- бит 30 – ИП включен/выключен (0/1);

- бит 31 – Управление ИП дистанционное/ручное (0/1)

Измеряемые параметры рассматриваются как функции от времени, составленные из линейных векторов. Каждый вектор представлен в таблице одним числом – амплитудой в конце измеряемого интервала. Длительности векторов и порядок расположения векторов соответствуют длительностям векторов и порядку функций, заданным в функциях опорного напряжения для источников. Значения времен в концах векторов для каждого параметра следует отсчитывать от времени старта каждой функции для этого источника.

Перейти к оглавлению

### Готовность данных для EC

Таблицы содержат семафоры готовности данных для управления.

Данные формирует управляющая ПП на WS.

Данные использует ПП в EC.

Номер плоскости PASSPORT-, DATA-таблиц соответствует номеру режима.

Номер PASSPORT-, DATA-таблиц составлен из номера EC и BC (в этом EC).

M_TP_COR_MC_READY11	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_READY12	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_READY21	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_READY22	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_READY31	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 5 | Семафоры готовности данных для ИП 1…5 |

M_TP_COR_MC_READY32	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 5 | Семафоры готовности данных для ИП 1…5 |

M_TP_COR_MC_READY41	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_READY42	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_READY51	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_READY51	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=1

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Семафоры готовности данных для ИП 1…16 |

M_TD_COR_MC_READY11	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY12	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY21	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY22	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY31	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY32	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY41	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY42	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY51	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

M_TD_COR_MC_READY52	DATA-табл.техн.данных:P=8, T=16, A=1, C=1,3

- размер плоскости таблицы:	32

- размер таблицы :			256

- размер всех таблиц:		2560

Каждый элемент DATA-таблицы содержит семафор готовности для одного источника:

- 0 – нет данных;

- 1 – номер функции;

- 0x0100 –число векторов указанной функции изменилось.

### Результат работы EC

Таблица содержит данные стандартного интерфейса “EC-WS”.

Данные формирует ПП в EC.

Данные использует Супервизор технологической подсистемы (на WS).

Номер плоскости есть номер режима, в котором работала аппаратура.

Номер плоскости PASSPORT-, DATA-таблиц соответствует номеру режима.

Номера PASSPORT-, DATA-таблиц соответствуют номеру EC.

M_TP_COR_MC_ALARM1	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=2

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Alarm-информация об управлении МС, ИП 1…16 |
| 1-8 | 2 | 16 | Alarm-информация об измерении МС, ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_ALARM2	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=2

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Alarm-информация об управлении МС, ИП 1…16 |
| 1-8 | 2 | 16 | Alarm-информация об измерении МС, ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_ALARM3	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=2

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Alarm-информация об управлении МС, ИП 1…5 |
| 1-8 | 2 | 16 | Alarm-информация об измерении МС, ИП 1…5 |

M_TP_COR_MC_ALARM4	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=2

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Alarm-информация об управлении МС, ИП 1…16 |
| 1-8 | 2 | 16 | Alarm-информация об измерении МС, ИП 1…16 |

M_TP_COR_MC_ALARM5	PASSPORT-табл.техн.данных: P=8, T=2

| Plane | Tuple | Values | Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | 1 | 16 | Alarm-информация об управлении МС, ИП 1…16 |
| 1-8 | 2 | 16 | Alarm-информация об измерении МС, ИП 1…16 |

M_TD_COR_MC_ALARM1	DATA-табл.техн.данных: P=8, T=16, A=2, C=1,3

M_TD_COR_MC_ALARM2	DATA-табл.техн.данных: P=8, T=16, A=2, C=1,3

M_TD_COR_MC_ALARM3	DATA-табл.техн.данных: P=8, T=16, A=2, C=1,3

M_TD_COR_MC_ALARM4	DATA-табл.техн.данных: P=8, T=16, A=2, C=1,3

M_TD_COR_MC_ALARM5	DATA-табл.техн.данных: P=8, T=16, A=2, C=1,3

- размер плоскости таблицы:	64

- размер таблицы :			512

- размер всех таблиц:		2560

Перейти к оглавлению