Система коррекции магнитного поля У-70

(управление через микроконтроллеры)

Клименков Е.В.

Создано: 27.06.03-26.12.03

Исправлено: 03.09.04-08.09.04, 06.04.05

# Информация о Системе коррекции

Содержание:

Оглавление

Информация о Системе коррекции	1

Разработка	1

Состав системы	2

Вычисление кодов для МС	2

Формирование закона изменения токов ИП	3

Схема таймирования	4

Состав цепей коррекции

## Разработка

#### Разработка системы коррекции магнитного поля У-70:

- Адо Ю.М., Гуревич А.С., Брук В.Л. и др. “Реконструкция систем коррекции магнитного поля ускорителя ИФВЭ”/ Труды X Международной конференции по ускорителям частиц высоких энергий. Серпухов, 1977, т.2, с.308.

- Гуревич А.С. “Разработка и исследование систем коррекции магнитного поля ускорителя ИФВЭ для работы с быстроцикличным синхротроном-инжектором”: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. ИФВЭ 87-72, Серпухов, 1987.

#### Разработка схемы управления системой коррекции магнитного поля У-70:

- Брук В.Л., Гуревич А.С., Мамучишвили Н.Г. и др. “Аппаратные средства для управления коррекцией магнитного поля ускорителя ИФВЭ”: Препринт ИФВЭ 84-93, Серпухов, 1984.

- Брук В.Л., Воробьев В.К., Морозов И.Г., Тишин В.Г. “Модули генераторов функций в системе СУММА”: Препринт ИФВЭ 84-94, Серпухов, 1984.

- Брук В.Л., Гуревич А.С., Мамучишвили Н.Г. и др. “Программные средства для управления коррекцией магнитного поля ускорителя ИФВЭ”: Препринт ИФВЭ 84-95, Серпухов, 1984.

- Мамучишвили Н.Г. - Прикладные программы (ЕС-1010, СМ-1810), 1976-1991.

#### Подсистема коррекции в Системе Управления комплекса У-70:

- Клименков Е.В. - Структура данных Верхнего и Нижнего уровней, Программное обеспечение Верхнего уровня (Alpha-Station), апрель-ноябрь 1999.

- Балакин С.И. - Программное обеспечение Нижнего уровня (PC-186), ноябрь 1999.

## Состав системы

|  | Обозначения |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в схемах | в прог-рамме |  |
| Число участков коррекции |  | K | 16 |
| Число значений каждой функции при вводе |  | N1 | Маломощные: 16 Мощные: 32 |
| Число значений каждой функции при выводе |  | N2 | 64 |
| Host | VME |  | dsoku5 |
| Номер BusController в VME для MIL | BC |  | 2 |
| Количество Контроллеров Оборудования | КО | EC | 4 |
| Количество Контроллеров Магистрали | КМ | BC | 2 в каждом EC |
| Количество микроконтроллеров и источников | МК, ИП | MC, PS | 16 в каждом BC |

| Номера | RT |  | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КО | БД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 04.10.2005 – на схемах принята нумерация БД |
|  |  | схемы | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |  |

## Вычисление кодов для МС

Обозначения:

| n | – | количество цепей коррекции |
| --- | --- | --- |
| m | – | количество выходных каналов (МС, ИП) |
| Zm,n | – | матрица развязки цепей коррекции по ИП |
| Vn | – | управляющий вектор (в одной временной точке) |
| F | – | значение магнитного поля (в одной временной точке) |
| Wm | – | управляющие значения (результат алгоритма в одной временной точке) |
| Am | – | значения тока ИП, A |
| Em | – | значения кодов для МС, бит |
| Sm | – | масштаб источников (одновременно, как семафор) |
| С1 | – | коэффициент преобразования управляющего значения в ток ИП, A |
| C2 | - | коэффициент преобразования тока ИП в опорное напряжение для ИП, Volt |
| C3 | - | коэффициент преобразования опорного напряжения в код МС |

Алгоритм системы коррекции – развязка цепей коррекции для ИП (А.С.Гуревич):

| Wj | = | F x Σ i=1,n (Zj,I x Vi) | для j=1…m |
| --- | --- | --- | --- |
| Wj | = | Wj / Sj, если Sj ≠ 0, Sj ≠ 1 | для j=1…m |
| Aj | = | Wj x C1 | для j=1…m |

Вычисление кодов для МС:

| Ej | = | Aj / (C2 x C3) | для j=1…m |
| --- | --- | --- | --- |

## Формирование закона изменения токов ИП

Синхронизация

- Весь закон состоит из 2-х частей

  - инжекция и “стол” бустера:

    - время старта функции № 1 - задается событием B0 (синхронизация)

  - ускорение и вывод:

    - время старта функции № 2 - задается событием КС1 (ресинхронизация)

Формирование векторов функций:

- Ведется проверка для конкретных МС и ИП

  - Максимальная скорость роста тока (ИП)

  - Максимальная скорость спада тока (ИП)

  - Максимальное значение тока (ИП)

  - Максимальная длительность вектора (МС) – 0x0FFF мсек

  - Максимальная высота вектора (МС) – 0x0FFF

  - Максимальный наклон вектора (МС) – 100 бит/сек

- Устанавливается команда для МС “включить ИП”

  - Заголовок функции № 1

- Устанавливается команда для МС “выключить ИП”

  - Последний вектор функции № 2

- Если длительность вектора превышает максимальную:

  - Формируются дополнительные промежуточные вектора, точно интерполирующие данный вектор и суммарная длительность которых равна длительности данного вектора

- Для знакопеременных функций

  - Команда для МС “переключить полярность” устанавливается для вектора, имеющего высоту, равную 0

  - Если вектор имеет пересечение с осью абсцисс (пересекает 0), то :формируются два дополнительных промежуточных вектора, точно интерполирующие данный вектор и суммарная длительность которых равна длительности данного вектора

    - Первый вектор имеет высоту, равную 0 (спад в 0), в конце этого вектора МС должен переключить полярность

    - Второй вектор имеет высоту данного вектора

Особенности:

- длительность функции № 2 - фиксированная

- длительность 1-го вектора функции № 1 - фиксированная

- длительность последнего вектора функции № 2 - фиксированная

- длительность предпоследнего вектора функции № 2 – вычисляется как остаток

- высота последнего вектора функции № 2 – фиксированная, равна 0

## Схема таймирования

- Максимальная длина функции старого ГФ 5100 мсек

- Не менее 2500 мсек

- Выходная функция ГФ

- 100

- мсек

- 100

- мсек

- остаток

Номер интервала

- 2…K-1

- K+1…N-2

- N-1

- N

- T

- 1

- K

Reset: КС2

- Конец стола

Start: B0

- Репер 1000 э

Reset: КС1

- Конец бустерного стола:

- ≈2600 мсек от B0

- K – номер вектора, на котором приходит событие КС1.

- Номер K определяется программой на WS по заданному времени события КС1.