УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  СВОЙСТВА  МК321

1. ФУНКЦИЯ:

- ГФ может отрабатывать суммарно до 64 векторов в цикле ускорителя

- предельные параметры вектора: длительность - 4 с, амплитуда - 4 000 единиц ЦАП, наклон - 100 единиц ЦАП / 1 мс;

НЦ      БАМП1                                         БАМП2

СТАРТ

ПУСК                                                                                                                                          к 1

+                                                                                                       к 2

СТОП                                                                                                                                           к 3

+ 

к №

ФУНКЦИЯ

“ + ”         “ - “       “ + “

Рис. 1. Пример формирования функций и команд

- предельные электрические параметры: выходное напряжение  0   10 В, выходной ток  5 ма

- точность цифро-аналогового преобразования: 12 двоичных разрядов

- ИЗМЕРЕНИЕ:

- АЦП обеспечивает до 64 измерений в цикле ускорителя для каждого из двух каналов, причем моменты измерения жестко привязаны к концам векторов

- пределы входного напряжения :  -10   +10 В

- входное сопротивление:  10 кОм

- точность аналого-цифрового преобразования:  12 двоичных разрядов

- КОМАНДЫ:

- микроконтроллер может выдавать до 64 команд в цикле ускорителя по 8-и независимым каналам. Каждая команда представляет собой импульс, жестко привязанный к концу вектора и подаваемый на выход одного из восьми каналов. Выбор вектора и канала определяется техническим заданием, в соответствии с которым в конце указанного вектора на выходе указанного канала появляется заданный командный импульс.

- параметры командного импульса: тип сигнала - ТТЛ 5-вольтовой серии, длительность - 40 мкс, активное состояние - логическая “1”, допустимый ток в нагрузку - не более 1 мА

- СТАТУС:

- микроконтроллер может регистрировать до 8-и сигналов состояний в цикле ускорителя

- требуемые параметры входного сигнала: тип сигнала - ТТЛ 5-вольтовой серии, активное состояние - логический “0”, наличие гальванической развязки с цепями контроля и защиты от перенапряжения

- Отработка задания МК321:

- запись задания в буферную память МК321 производится в паузе, после прихода внешнего импульса КОНЕЦ СТОЛА, и реализуется в следующем цикле

- отработка задания начинается с приходом внешнего импульса СТАРТ

- отработка функции сопровождается автоматическим контролем выходного напряжения ГФ в узлах функции, а результат контроля записывается в соответствующий бит СТАТУСНОГО  РЕГИСТРА

- в конце каждого вектора осуществляется двукратный запуск 12-разрядного АЦП для измерения сигналов в обоих каналах, причем второй запуск производится с задержкой около 50 мкс

- состояния статусных сигналов определяются в конце ФУНКЦИИ по команде СТОП и записываются в соответствующие биты СТАТУСНОГО РЕГИСТРА;

- передача результатов измерения и содержания СТАТУСНОГО РЕГИСТРА  для каждой логической установки осуществляется в конце цикла ускорителя после прихода внешнего импульса КОНЕЦ СТОЛА и должна быть закончена до прихода внешнего импульса СТАРТ

- МК321 требует питания от внешнего источника + 5 В / 250 мА и  15 В / 50 мА

| Комаров В.В. | Воеводин В.П. |
| --- | --- |
| “СОГЛАСОВАНО” |  |
| Балакин С.И. | Инчагов А.А. |
| Клименков Е.В. |  |